PROJET 1

Réseau domestique

avec téléphonie IP

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Cisco Packet Tracer

Guide complet et documentation technique

Réalisé par : Yannick

Avril 2026

Niveau : débutant  •  Durée : 2 à 4 heures

# Tableau récapitulatif du projet

Cette section synthétise en un coup d'œil l'architecture, les adresses et les services du projet — idéale pour une présentation ou un dépannage rapide.

## Vue d'ensemble

| Caractéristique | Détail |
| --- | --- |
| Type de projet | Réseau local domestique avec téléphonie IP |
| Outil | Cisco Packet Tracer |
| Routeur | Cisco 2811 (R1) |
| Switch | Cisco 2960-24TT (SW1) |
| Postes | 4 PC + 1 imprimante + 1 serveur |
| Téléphonie | 2 téléphones IP 7960 sur CME |
| VLAN | VLAN 1 (Données) + VLAN 10 (Voix) |
| Services | DHCP, DNS, HTTP, CME/VoIP, ACL |
| Technique | Router-on-a-stick (sous-interfaces 802.1Q) |

## Plan d'adressage complet

| Équipement | Nom DNS | IP | Mode | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 (interface données) | routeur.maison.local | 192.168.1.1 | Statique | 1 |
| R1 (interface voix) | — | 192.168.10.1 | Statique | 10 |
| SW1 | — | — | — | — |
| SRV1 (DNS + HTTP) | serveur.maison.local | 192.168.1.53 | Statique | 1 |
| IMP1 (imprimante) | imprimante.maison.local | 192.168.1.50 | Statique | 1 |
| PC1 | pc1.maison.local | 192.168.1.10 | DHCP | 1 |
| PC2 | pc2.maison.local | 192.168.1.11 | DHCP | 1 |
| PC3 (bloqué ACL 110) | pc3.maison.local | 192.168.1.12 | Statique | 1 |
| PC4 | pc4.maison.local | 192.168.1.13 | DHCP | 1 |
| TEL-1001 (Salon) | — | 192.168.10.x | DHCP | 10 |
| TEL-1002 (Bureau) | — | 192.168.10.x | DHCP | 10 |

## Assignation des ports du switch SW1

| Port | Équipement | Mode | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Fa0/1 | Lien vers R1 | Trunk | 1 + 10 |
| Fa0/2 | PC1 | Access | 1 |
| Fa0/3 | PC2 | Access | 1 |
| Fa0/4 | PC3 | Access | 1 |
| Fa0/5 | IMP1 (imprimante) | Access | 1 |
| Fa0/6 | SRV1 (serveur) | Access | 1 |
| Fa0/10 | TEL-1001 (+ PC4 derrière) | Access + Voice | 1 (data) + 10 (voice) |
| Fa0/11 | TEL-1002 | Access + Voice | 1 (data) + 10 (voice) |

## Services actifs et leurs rôles

| Service | Hébergeur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| DHCP pool DATA | R1 | Distribue les IP du VLAN 1 aux PC |
| DHCP pool VOICE | R1 | Distribue les IP + option 150 (TFTP) aux téléphones |
| DNS | SRV1 (192.168.1.53) | Résolution des noms *.maison.local |
| HTTP/HTTPS | SRV1 (192.168.1.53) | Hébergement de la page d'accueil locale |
| CME (Call Manager Express) | R1 (192.168.10.1:2000) | Central téléphonique SCCP |
| TFTP | R1 (192.168.10.1) | Sert les fichiers cnf aux téléphones |
| ACL 110 | R1 (fa0/0.1 in) | Bloque le trafic inter-VLAN de PC3 |

## Récapitulatif des fonctionnalités implémentées

| Fonctionnalité | Partie de base | Bonus |
| --- | --- | --- |
| Configuration de base R1 + SW1 | ✓ |  |
| Sous-interfaces 802.1Q (router-on-a-stick) | ✓ |  |
| DHCP (2 pools : DATA et VOICE) | ✓ |  |
| VLAN séparés (Données + Voix) | ✓ |  |
| Trunk 802.1Q | ✓ |  |
| Voice VLAN (CDP) | ✓ |  |
| Telephony-service / CME | ✓ |  |
| ephone-dn + auto assign | ✓ |  |
| Appels internes (1001 ↔ 1002) | ✓ |  |
| Serveur DNS local |  | ✓ |
| Serveur HTTP local |  | ✓ |
| Voicemail (numéro 9000) |  | ✓ |
| ACL étendue (blocage PC3) |  | ✓ |
| Sauvegarde des configurations |  | ✓ |
| Export de la topologie |  | ✓ |

# 1. Objectifs pédagogiques

À la fin de ce projet, tu seras capable de :

Concevoir une topologie réseau simple dans Cisco Packet Tracer.

Configurer un routeur, un switch et les périphériques finaux.

Mettre en place le DHCP pour les postes et les téléphones.

Comprendre la séparation VLAN données / VLAN voix.

Configurer la téléphonie IP avec Call Manager Express (CME).

Héberger un serveur local (DNS + HTTP) accessible par les PC.

Appliquer une ACL étendue pour filtrer le trafic.

Tester la connectivité (ping) et passer un appel entre deux téléphones IP.

Identifier les notions fondamentales : adresse IP, masque, passerelle, VLAN, trunk, ACL.

# 2. Matériel requis dans Packet Tracer

| Élément | Modèle | Quantité | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Routeur | Cisco 2811 | 1 | Routage + DHCP + CME (téléphonie) |
| Switch | Cisco 2960-24TT | 1 | Commutation + VLAN voix/données |
| PC | PC-PT | 4 | Postes utilisateurs (PC1 à PC4) |
| Imprimante | Printer-PT | 1 | Périphérique partagé |
| Serveur | Server-PT | 1 | DNS + HTTP local |
| Téléphone IP | IP Phone 7960 | 2 | Téléphonie IP |
| Câbles cuivre droit | Copper Straight-Through | 12+ | Liens routeur-switch et switch-équipements |
| Adaptateur secteur | Power Adapter | 2 | Alimentation OBLIGATOIRE des téléphones IP |

⚠️  L'adaptateur secteur est OBLIGATOIRE : le switch 2960-24TT ne fournit PAS de PoE. Sans adaptateur, les téléphones restent éteints.

💡 Le routeur Cisco 2811 est indispensable car il supporte telephony-service (CME). Un routeur 1841 ne prend pas en charge toutes les commandes de téléphonie.

# 3. Topologie à réaliser

Topologie logique à construire :

[Cloud / Internet]

|

[Routeur R1]  (Fa0/0)

|

[Switch SW1]  (Fa0/1)

________________________|________________________

|       |       |         |          |

[PC1]   [PC2]   [PC3]   [Imprimante]  [Serveur]

Fa0/2   Fa0/3   Fa0/4      Fa0/5       Fa0/6

[IP Phone 1]  Fa0/10

|

[PC4]  (derrière le téléphone)

[IP Phone 2]  Fa0/11

# 4. Plan d'adressage IP

## 4.1 Séparation des réseaux

On utilise deux réseaux logiques distincts : un pour les données, un pour la voix. Cette séparation isole le trafic voix (sensible à la latence) du trafic données — c'est une bonne pratique professionnelle.

| Réseau | Usage | Sous-réseau | Passerelle | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN Données | PC, imprimante, serveur | 192.168.1.0/24 | 192.168.1.1 | 1 (défaut) |
| LAN Voix | Téléphones IP | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | 10 |

## 4.2 Attribution par équipement

| Équipement | Mode | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| Routeur R1 (sous-interface données) | Statique | 192.168.1.1 / 24 |
| Routeur R1 (sous-interface voix) | Statique | 192.168.10.1 / 24 |
| PC1 à PC4 | DHCP | 192.168.1.10 et + |
| Imprimante | Statique | 192.168.1.50 / 24 |
| Serveur DNS/HTTP | Statique | 192.168.1.53 / 24 |
| IP Phone 1 et 2 | DHCP | 192.168.10.x |

💡 Le serveur est placé dans le VLAN Données pour être accessible par tous les PC. Il héberge à la fois le DNS et le HTTP.

# 5. Étape 1 — Câblage

Place tous les équipements sur le plan de travail puis relie-les comme suit :

Routeur R1 Fa0/0 → Switch SW1 Fa0/1 (câble cuivre droit)

PC1 → Switch Fa0/2

PC2 → Switch Fa0/3

PC3 → Switch Fa0/4

Imprimante → Switch Fa0/5

Serveur → Switch Fa0/6

IP Phone 1 → Switch Fa0/10

PC4 → port PC à l'arrière de l'IP Phone 1

IP Phone 2 → Switch Fa0/11

⚠️  Pour chaque téléphone IP : onglet Physical → glisse un Power Adapter dans la prise secteur, sinon le téléphone reste éteint.

# 6. Étape 2 — Configuration du routeur R1

Clique sur R1 → onglet CLI. Saisis les blocs de commandes suivants.

## 6.1 Paramètres de base

enable

configure terminal

hostname R1

no ip domain-lookup

service password-encryption

## 6.2 Sous-interfaces (router-on-a-stick)

Deux VLAN circulent sur un seul lien physique → on utilise des sous-interfaces 802.1Q.

interface fa0/0

no shutdown

exit

interface fa0/0.1

description LAN Donnees

encapsulation dot1Q 1 native

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

exit

interface fa0/0.10

description LAN Voix

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

exit

## 6.3 Pools DHCP

Exclusions des IP réservées (passerelles, imprimante, serveur) :

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9

ip dhcp excluded-address 192.168.1.50

ip dhcp excluded-address 192.168.1.53

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9

Pool DATA — le DNS pointe vers le serveur local (192.168.1.53) :

ip dhcp pool DATA

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

dns-server 192.168.1.53

exit

Pool VOICE — l'option 150 indique aux téléphones où trouver le TFTP :

ip dhcp pool VOICE

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

option 150 ip 192.168.10.1

exit

💡 Option 150 : ligne cruciale. Elle indique aux téléphones IP où trouver le TFTP qui héberge leur fichier de configuration. Sans elle, le téléphone s'allume mais n'obtient pas de numéro.

# 7. Étape 3 — Téléphonie IP

## 7.1 Concepts clés

### VoIP

Voice over IP : la voix est numérisée, découpée en paquets et transportée sur le réseau IP — comme un email ou une page web.

### CME (Call Manager Express)

Logiciel Cisco embarqué dans certains routeurs (2811, 2901, 2921…). Il joue le rôle de central téléphonique : enregistrement des téléphones, gestion des numéros, routage des appels. Pour un petit réseau (< 250 téléphones), CME suffit largement.

### Pourquoi un VLAN Voix séparé ?

Qualité de service (QoS) : priorité du trafic voix pour éviter les coupures.

Sécurité : un PC compromis ne voit pas directement les flux SIP/SCCP.

Organisation : dépannage et politiques ACL simplifiés.

### Cycle de démarrage d'un téléphone IP

Le téléphone est alimenté (adaptateur secteur).

Il envoie une requête DHCP.

Le serveur DHCP répond avec une IP + l'option 150 (adresse TFTP).

Le téléphone télécharge sa config depuis le TFTP (ici, R1).

Il s'enregistre auprès de CME sur le port TCP 2000.

CME lui assigne un numéro (ephone-dn) via auto assign.

## 7.2 Configuration de CME

telephony-service

max-ephones 5

max-dn 10

ip source-address 192.168.10.1 port 2000

auto assign 1 to 10

create cnf-files

exit

| Commande | Rôle |
| --- | --- |
| max-ephones 5 | Nombre maximum de téléphones physiques |
| max-dn 10 | Nombre maximum de lignes (numéros) |
| ip source-address | IP et port SCCP où CME écoute |
| auto assign 1 to 10 | Affecte automatiquement les numéros libres aux nouveaux téléphones |
| create cnf-files | Génère les fichiers de configuration servis par TFTP |

## 7.3 Création des numéros (ephone-dn)

ephone-dn 1

number 1001

description Salon

exit

ephone-dn 2

number 1002

description Bureau

exit

✅ Avec auto assign, les téléphones reçoivent automatiquement 1001 et 1002 dans l'ordre de leur enregistrement. Pas besoin de configurer les blocs ephone X pour cette étape.

💡 Association manuelle (optionnel) : si tu veux lier un téléphone précis à un numéro fixe, utilise un bloc 'ephone X' avec la VRAIE adresse MAC du téléphone (clique sur le téléphone → Config → GLOBAL → Settings → MAC Address). N'invente jamais une MAC.

# 8. Étape 4 — Configuration du switch SW1

## 8.1 Paramètres de base

enable

configure terminal

hostname SW1

no ip domain-lookup

## 8.2 Création du VLAN Voix

vlan 10

name VOICE

exit

## 8.3 Port trunk vers R1

interface fa0/1

description Lien vers R1

switchport mode trunk

exit

## 8.4 Ports d'accès (PC, imprimante, serveur)

interface range fa0/2 - 6

switchport mode access

switchport access vlan 1

exit

## 8.5 Ports pour téléphones (voix + données)

Les ports qui accueillent un téléphone transportent deux VLAN : VLAN 10 pour la voix (téléphone) et VLAN 1 pour les données (PC derrière).

interface range fa0/10 - 11

switchport mode access

switchport access vlan 1

switchport voice vlan 10

mls qos trust cos

exit

💡 switchport voice vlan 10 indique au téléphone, via CDP, de tagger ses paquets voix en VLAN 10. Le PC branché derrière reste en VLAN 1 non taggé.

# 9. Étape 5 — Configuration des postes

## 9.1 PC1 à PC4

Sur chaque PC : Desktop → IP Configuration → coche DHCP. Chaque poste doit recevoir une IP en 192.168.1.x au bout de quelques secondes.

## 9.2 Imprimante

Onglet Config → FastEthernet0 → IP statique :

IP : 192.168.1.50

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

DNS : 192.168.1.53

## 9.3 Serveur

Onglet Desktop → IP Configuration → Static :

IP : 192.168.1.53

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1

DNS : 127.0.0.1 (le serveur s'interroge lui-même)

💡 La configuration du service DNS et HTTP sur le serveur est détaillée dans les sections Bonus 1 et Bonus 2.

## 9.4 Téléphones IP

Ils se configurent automatiquement via DHCP + TFTP. Attends 30 à 60 secondes. Un numéro (1001, 1002…) doit apparaître sur l'écran du téléphone.

# 10. Étape 6 — Tests et validation

## 10.1 Tests de connectivité (ping)

| Test | Depuis | Vers | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ping intra-LAN | PC1 | PC2 (192.168.1.11) | Succès |
| Ping vers imprimante | PC1 | 192.168.1.50 | Succès |
| Ping vers serveur | PC1 | 192.168.1.53 | Succès |
| Ping vers passerelle | PC1 | 192.168.1.1 | Succès |
| Ping vers VLAN voix | PC1 | 192.168.10.1 | Succès (routage inter-VLAN) |

## 10.2 Test d'appel téléphonique

Clique sur IP Phone 1 → onglet GUI.

Décroche le combiné (clic dessus).

Compose 1002 sur le clavier.

IP Phone 2 doit sonner — clique dessus pour répondre.

La conversation est établie (icône active des deux côtés).

## 10.3 Vérifications CLI utiles sur R1

show ip dhcp binding

show telephony-service

show ephone registered

show ephone-dn

show running-config | section telephony-service

# 11. Bonus 1 — Serveur DNS local

Objectif : résoudre des noms comme pc1.maison.local au lieu d'IP.

## 11.1 Activation du service

Sur le serveur → onglet Services → DNS :

DNS Service : On

## 11.2 Ajout des enregistrements A

Pour chaque entrée : Name + Address → Add.

| Nom | Adresse IP |
| --- | --- |
| pc1.maison.local | 192.168.1.10 |
| pc2.maison.local | 192.168.1.11 |
| pc3.maison.local | 192.168.1.12 |
| pc4.maison.local | 192.168.1.13 |
| imprimante.maison.local | 192.168.1.50 |
| routeur.maison.local | 192.168.1.1 |
| serveur.maison.local | 192.168.1.53 |
| www.maison.local | 192.168.1.53 |

⚠️  Les IP des PC viennent du DHCP. Vérifie les IP réelles avec 'show ip dhcp binding' sur R1, puis ajuste les entrées DNS si besoin. Pour des IP stables, fais des réservations DHCP ou passe les PC en statique.

## 11.3 Propagation du DNS aux PC

Le pool DHCP DATA distribue déjà 192.168.1.53 comme DNS (voir section 6.3). Sur chaque PC : Desktop → IP Configuration → bascule Static puis DHCP pour renouveler.

## 11.4 Test

PC1 → Desktop → Command Prompt :

ping pc2.maison.local

nslookup imprimante.maison.local

# 12. Bonus 2 — Site HTTP local

Sur le serveur → onglet Services → HTTP :

HTTP : On

HTTPS : On

Édite index.html (bouton edit) et remplace par :

<html>

<body>

<h1>Bienvenue sur le reseau maison</h1>

<p>Serveur local operationnel.</p>

<ul>

<li><a href="http://routeur.maison.local">Routeur</a></li>

<li><a href="http://imprimante.maison.local">Imprimante</a></li>

</ul>

</body>

</html>

Puis : Save.

Test : PC1 → Desktop → Web Browser → http://www.maison.local

# 13. Bonus 3 — Messagerie vocale (limité dans PT)

⚠️  Packet Tracer ne supporte PAS les commandes 'call-forward busy' ni 'call-forward noan'. On se limite à créer un numéro dédié (9000) comme destination voicemail. Un appel vers 9000 aboutira, mais sans répondeur réel.

ephone-dn 3

number 9000

name Voicemail

mwi on

exit

Test : depuis 1001, compose 9000 → l'appel aboutit (simulation).

# 14. Bonus 4 — ACL étendue

Objectif : bloquer tout le trafic sortant d'un PC (exemple : PC3) vers le reste du réseau.

## 14.1 Figer l'IP du PC ciblé

⚠️  Avant d'appliquer l'ACL, assure-toi que le PC ciblé a une IP FIXE, sinon l'ACL deviendra inefficace si l'IP change.

Deux méthodes au choix :

Méthode simple : sur PC3 → Desktop → IP Configuration → Static. Attribue une IP FIXE (ex : 192.168.1.12) en dehors du pool DHCP distribué.

Méthode propre : réservation DHCP sur R1 (lien MAC ↔ IP).

## 14.2 Création de l'ACL

access-list 110 deny ip host 192.168.1.12 any

access-list 110 permit ip any any

interface fa0/0.1

ip access-group 110 in

exit

## 14.3 Explication ligne par ligne

| Ligne | Signification |
| --- | --- |
| access-list 110 deny ip host 192.168.1.12 any | Bloque tout trafic IP sortant de PC3 vers n'importe où |
| access-list 110 permit ip any any | Autorise tout le reste (évite le 'deny implicite' final) |
| interface fa0/0.1 | On applique l'ACL sur la sous-interface du VLAN Données |
| ip access-group 110 in | Filtre le trafic ENTRANT (venant des PC vers R1) |

## 14.4 Limites à connaître

💡 L'ACL filtre uniquement le trafic qui PASSE par R1. Le trafic intra-VLAN (PC3 ↔ PC1 sur le même VLAN) reste possible car il ne traverse pas le routeur.

## 14.5 Tests

| Depuis | Vers | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| PC3 | 192.168.1.1 (routeur) | Échec |
| PC3 | 192.168.10.1 (VLAN voix) | Échec |
| PC3 | 192.168.1.10 (PC1 même VLAN) | Succès (pas de passage par R1) |
| PC1 | 192.168.1.1 (routeur) | Succès (non bloqué) |

# 15. Bonus 5 — Sauvegarde de la configuration

Sur R1 ET sur SW1, en mode enable (pas configure terminal) :

copy running-config startup-config

Appuie sur Entrée pour confirmer le nom par défaut.

Sauvegarde aussi le fichier Packet Tracer : File → Save (Ctrl+S).

Vérification :

show startup-config

show running-config

# 16. Bonus 6 — Export de la topologie en image

Méthode 1 — File → Print → choisir 'Microsoft Print to PDF' → enregistrer en .pdf

Méthode 2 — Windows + Shift + S (outil Capture) → sélectionner la zone → coller dans Paint → Enregistrer en .png

Méthode 3 (selon version PT) — File → Export → Image → .png ou .jpg

# 17. Documentation intégrée à la topologie

Pour rendre la topologie professionnelle et lisible, on ajoute plusieurs niveaux de documentation directement dans Packet Tracer.

## 17.1 Renommage des équipements

Double-clique sur le nom affiché sous un équipement et remplace :

| Ancien nom | Nouveau nom |
| --- | --- |
| Router0 | R1 |
| Switch0 | SW1 |
| Server0 | SRV1 |
| Printer0 | IMP1 |
| PC1 à PC4 | PC1-Salon, PC2-Bureau, PC3-Chambre, PC4-Cuisine |
| IP Phone0 / IP Phone1 | TEL-1001 / TEL-1002 |

## 17.2 Rectangles de zones VLAN

Rectangle bleu clair : englobe les équipements du VLAN 1 (Données) — RGB 213, 232, 240

Rectangle orange clair : englobe les téléphones du VLAN 10 (Voix) — RGB 252, 228, 214

💡 Place les rectangles en arrière-plan (clic droit → Move Back) pour ne pas cacher les équipements.

## 17.3 Notes textuelles

Utilise l'outil Place Note (raccourci N) pour placer des étiquettes à côté des équipements principaux :

Titre global du projet

Plages IP et passerelles de chaque VLAN

Rôle de chaque équipement (R1, SW1, SRV1)

Statut particulier (exemple : 'PC3 bloqué par ACL 110')

## 17.4 Descriptions d'interfaces (dans le CLI)

Ajoute une description à chaque interface pour documenter son rôle directement dans la config :

interface fa0/0.1

description LAN Donnees - VLAN 1 - 192.168.1.0/24 - GW

exit

interface fa0/0.10

description LAN Voix - VLAN 10 - 192.168.10.0/24 - GW

exit

Vérifier avec : show interfaces description

## 17.5 Banner MOTD

Message affiché à chaque connexion en CLI. Sur R1 :

banner motd #

============================================

R1 - Routeur principal

Projet : Reseau domestique + VoIP

Admin : Yannick - Avril 2026

============================================

#

# 18. Dépannage courant

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Le téléphone reste sur 'Configuring IP' | Pool DHCP VOICE manquant ou option 150 oubliée | Vérifier le pool VOICE et 'option 150 ip 192.168.10.1' |
| Le téléphone a une IP mais pas de numéro | 'create cnf-files' non exécuté, ou 'ip source-address' mauvais | Refaire 'create cnf-files' dans telephony-service |
| PC derrière le téléphone sans IP | Port switch non en mode voice vlan | Ajouter 'switchport voice vlan 10' sur le port |
| Ping inter-VLAN échoue | Sous-interfaces routeur mal configurées | Vérifier encapsulation dot1Q et adresse IP |
| Téléphone éteint | Oubli de l'adaptateur secteur | Physical → glisser Power Adapter dans le téléphone |
| PC n'a pas le bon DNS | Bail DHCP obsolète | IP Config → Static puis DHCP pour renouveler |
| ACL inefficace | IP du PC ciblé a changé | Figer l'IP du PC (statique ou réservation DHCP) |

# 19. Glossaire

| Terme | Signification |
| --- | --- |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol — distribue automatiquement des IP |
| TFTP | Trivial FTP — sert les fichiers de configuration aux téléphones |
| VLAN | Virtual LAN — réseau logique isolé au sein d'un même switch |
| Trunk | Lien transportant plusieurs VLAN taggés 802.1Q |
| CME | Call Manager Express — PBX intégré dans certains routeurs Cisco |
| SCCP | Skinny Call Control Protocol — protocole Cisco de signalisation téléphonique |
| SIP | Session Initiation Protocol — protocole VoIP standard ouvert |
| ephone-dn | Directory Number — une ligne téléphonique dans CME |
| Router-on-a-stick | Routage inter-VLAN via un seul lien trunk et des sous-interfaces |
| CDP | Cisco Discovery Protocol — découverte des équipements Cisco voisins |
| ACL | Access Control List — filtre de trafic |
| DNS | Domain Name System — traduit noms en adresses IP |
| MWI | Message Waiting Indicator — voyant d'attente de message sur téléphone IP |
| QoS | Quality of Service — mécanismes de priorisation du trafic |
| Banner MOTD | Message Of The Day — message affiché à la connexion CLI |

# 20. Checklist finale

Tous les équipements sont câblés correctement.

Les 2 téléphones IP ont leur adaptateur secteur.

R1 a les sous-interfaces fa0/0.1 et fa0/0.10 configurées.

Les 2 pools DHCP (DATA et VOICE) distribuent des IP.

Le switch a un port trunk vers R1 et des ports voice vlan pour les téléphones.

Les PC ont reçu une IP en 192.168.1.x (DHCP).

L'imprimante a l'IP statique 192.168.1.50.

Le serveur a l'IP statique 192.168.1.53 + services DNS et HTTP activés.

Les téléphones affichent un numéro 1001 / 1002.

Un appel de 1001 vers 1002 aboutit.

ping pc2.maison.local fonctionne depuis PC1 (DNS OK).

http://www.maison.local affiche la page HTML (HTTP OK).

L'ACL 110 bloque bien le trafic inter-VLAN de PC3.

Les équipements sont renommés et la topologie est documentée (notes, rectangles VLAN).

Les interfaces ont toutes une description, les banners sont en place.

Toutes les configurations sont sauvegardées (copy running-config startup-config).

Le fichier .pkt est sauvegardé (File → Save).

Projet complété avec succès !